Instalarea și Calibrarea Senzorului Magnetic

MSMF-LOOP  •  Ghid rapid de instalare și configurare

Pentru instalarea și calibrarea senzorului magnetic wireless de masă metalică, procesul se desfășoară astfel:

🛠️  Pași Importanți pentru Instalare

- Distanța de siguranță: Montați senzorul la cel puțin 1.5 metri distanță de porțile sau barierele metalice culisante, pentru a evita detectarea falsă a mișcării structurii acestora.

- Izolare electromagnetică: Evitați poziționarea senzorului în imediata apropiere a cablurilor electrice de mare putere sau a altor surse magnetice puternice.

- Interfața sistemului: Senzorul MSMF-LOOP funcționează exclusiv împerecheat cu receptorul dedicat Motorline MRMF-REC, prin intermediul căruia se fac toate configurările.

🔄  Procedura de Calibrare

Calibrarea trebuie efectuată obligatoriu după fixarea senzorului în poziția sa finală din sol.

- Curățați zona: Asigurați-vă că nu există mașini, unelte sau obiecte metalice pe o rază de minim 1-2 metri în jurul senzorului în timpul procesului.

- Accesați meniul: Cu modul de programare activ pe senzorul MSMF-LOOP, mergeți la receptorul MRMF-REC, selectați canalul corespunzător senzorului și navigați până la parametrul CL folosind butoanele UP/DOWN.

- Lansați comanda: Apăsați lung butonul MENU de pe receptor până când ecranul începe să clipească. Acest lucru indică trimiterea comenzii de calibrare către senzor.

- Finalizare: Procesul durează aproximativ 5 secunde. Când calibrarea se termină cu succes, LED-urile de pe MSMF-LOOP vor emite un singur impuls luminos intermitent.

⚠️  Dacă întâmpinați erori la receptorul central, specificați codul afișat pe ecranul MRMF-REC sau comportamentul LED-urilor pentru a depana problema.

Surse:

[1] Manual MSMF-LOOP (motorline.pt)

[2] Manual MRMF-REC (motorline.pt)